Szczecin, dnia       kwietnia 2018 r.

WOPN-PK.081.4.2017.KMR.ŁB.AZ

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA polegającego na rozbiórce starej i budowie nowej wiaty edukacyjnej, wykonaniu chodnika dojściowego z parkingu do wiaty oraz budowie modelowego kompostownika edukacyjnego.

- Prowadzący rozpoznanie:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20

71-637 Szczecin

tel. (091) 43 05 200

fax. (091) 43 05 201

sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

- Postanowienia ogólne i określenie przedmiotu rozpoznania:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jako beneficjent zadania                               pn. „Uzupełnienie zaplecza infrastrukturalnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, na potrzeby realizowanych zadań w zakresie edukacji                    i promocji, a także zabezpieczenia siedlisk rzadkich i chronionych gatunków oraz miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych, w tym ograniczenia antropopresji (infrastruktura kierująca ruch turystyczny)” planuje wykonanie:

- rozbiórkę starej wiaty edukacyjnej,

- budowę nowej wiaty edukacyjnej,

- wykonanie chodnika dojściowego z parkingu do wiaty,

- modelowego kompostownika edukacyjnego.

W związku z tym w ramach procedury rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości zamówienia, uprzejmie prosimy o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa za wykonanie modelowego kompostownika edukacyjnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych                w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec, zgodnie z poniższym opisem:

LOKALIZACJA

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Złocieniec przy ulicy Dworcowej 13,                                        na dz. ewidencyjnej nr 81/5 obręb 12 miasta Złocieniec. Teren działki stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska               w Szczecinie.

- Rozbiórka starej wiaty edukacyjnej

koszt zadania obejmuje rozbiórkę istniejącej wiaty i złożenie pozostałego materiału                   w miejscu wskazanym przez zamawiającego (na terenie przedmiotowej posesji).

- Budowa nowej wiaty edukacyjnej

Parametry planowanej wiaty: powierzchnia zabudowy do 35 m2, podstawa na planie kwadratu, wysokość do wierzchołka dachu 4,20 m. Pozostałe wymiary na rysunkach technicznych.

KONSTRUKCJA (główne elementy):

- Słupy nośne drewniane, przekrój kwadrat o boku 20 x 20 cm.

- Całość konstrukcji montowana kotwami do stóp betonowych zagłębionych w ziemi.

- Materiał: drewno iglaste; sosna, daglezja lub modrzew.

- Dach czterospadowy, konstrukcja drewniana, główne elementy konstrukcyjne stanowią krokwie – 12 x 16 cm, płatwie do 20 x 20 cm, stolce i zastrzały do 20 x 20 cm.

- Ściany w dolnej części wypełnione balustradą, pozostawione dwa otwory wyjściowe na chodnik dojściowy i do paleniska. Układ sztachet w balustradzie: karo lub pionowe.

- Wszystkie elementy drewniane pokryte środkiem impregnacyjnym i grzybobójczym.

- Pokrycie blachodachówka – imitująca dachówkę ceramiczną, kolor ciemny brąz, pokryta warstwą zabezpieczającą o grubości nie mniejsza niż 35 µm, odporna na czynniki atmosferyczne i promienie UV, gwarancja nie mniejsza niż 10 lat.

- Posadzka utwardzona kostką brukową o grubości 6 cm, o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, krawędzie zaokrąglone, powierzchnia gładka, na podbudowie betonowej mieszanej mechanicznie, pospółka z cementem, obciążenie do 5 ton. Układ warstw w spongu. Całość podłogi na zewnętrznym obrysie wykończona krawężnikiem – obrzeżem 6 cm na ławie betonowej z oporem, ze spadkiem odprowadzającym wodę, całość powierzchni wyniesiona nad grunt. Kolor kostki brukowej i obrzeży – szary. Gwarancja na posadzkę utwardzoną: nie mniejsza niż 10 lat.

RYSUNKI TECHNICZNE

- Wykonanie chodnika dojściowego z parkingu do wiaty

Posadzka utwardzona kostką brukową o grubości 6 cm, o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, krawędzie zaokrąglone, powierzchnia gładka, na podbudowie betonowej mieszanej mechanicznie, pospółka z cementem, obciążenie do 5 ton. Układ warstw                 w spongu. Całość podłogi na zewnętrznym obrysie wykończona krawężnikiem – obrzeżem 6 cm na ławie betonowej z oporem, ze spadkiem odprowadzającym wodę, całość powierzchni wyniesiona nad grunt. Kolor kostki brukowej i obrzeży – szary. Gwarancja na posadzkę utwardzoną: nie mniejsza niż 10 lat.

- modelowy kompostownik edukacyjny

- Całkowita wielkość: wysokość 120 cm, szerokość 180 cm, długość 540 cm,

- Ilość komór: 3 (przybliżone wymiary 1 komory: wysokość 120 cm, szerokość 180 cm, długość 180 cm)

- Materiał do wykonania ścian: deska kompozytowa w kolorze naturalne drewno lub brąz i opcjonalnie – deska drewniana impregnowana w kolorze naturalnym

- Deski tworzące ściany w układzie poziomym, odstępy między deskami 2-3 cm.

- Grubość desek poziomych: kompozytowe - 2,0 – 4,0 cm; drewniane - 3,0 – 4,0 cm,

- Długość deski poziomej nie mniejsza niż 180 cm.

- Słupki pionowe konstrukcyjne: ilość - 8 szt., przekrój - kwadrat o boku minimum                  10 x 10 cm.

- Pionowe deski wzmacniające konstrukcję montowane w połowie długości każdej komory: grubość - kompozytowe - 2,0 – 4,0 cm; drewniane - 3,0 – 4,0 cm.

- W części dolnej kompostownika montowane drzwiczki umożliwiające wybieranie przetworzonego kompostu; wysokość drzwiczek - 40 – 45 cm. Ilość zawiasów podtrzymujących drzwiczki do każdej z komór – min. 2 szt.,

- Dno kompostownika utwardzone za pomocą  płyt betonowych ażurowych lub odpowiednio ułożonej kostki brukowej (tak aby około 30% powierzchni dna miało kontakt z podłożem), na podsypce z piasku (grubość podsypki minimum 10 cm),

- Konstrukcja kompostownika trwale montowana do podłoża.

Orientacyjny kształt:

UWAGA!!!

NINIEJSZA INFORMACJA NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO, JAK RÓWNIEŻ NIE JEST OGŁOSZENIEM W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. INFORMACJA TA MA NA CELU WYŁĄCZNIE ROZPOZNANIE RYNKU I UZYSKANIE WIEDZY NT. KOSZTÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

W ramach przedstawionej oferty prosimy o wskazanie kwoty netto i brutto (na załączonym formularzu) za jaką byliby Państwo gotowi wykonać zadanie.

- Miejsce, termin oraz forma przekazania oferty

Ofertę cenową  zgodnie z przedmiotem zamówienia w wersji elektronicznej prosimy przesyłać drogą mailową na adres: lukasz.banasiak.szczecin@rdos.gov.pl nie później niż do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy                       o kontakt telefoniczny lub mailowy z Panem Łukaszem Banasiak tel. (094) 36 70 923, lukasz.banasiak.szczecin@rdos.gov.pl

Załączniki:

- Oferta cenowa – wersja edytowalna.docx

Zał.nr 1

OFERTA CENOWA

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa

Siedziba

nr telefonu  	 nr faxu

REGON    	 NIP     …………………………………………

e-mail  …………………….

W odpowiedzi na prowadzone ustalenie szacunkowej wartości zamówienia polegającego na: rozbiórce starej i budowie nowej wiaty edukacyjnej, wykonaniu chodnika dojściowego                         z parkingu do wiaty oraz budowie modelowego kompostownika edukacyjnego, przedstawimy poniżej oferowaną cenę po jakiej gotowi  jesteśmy podjąć się ww. zadania:

| NAZWA | VAT (%) | Koszt NETTO w PLN | Koszt BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiata edukacyjna o powierzchni podstawy 35 m2 łącznie z wykonaniem posadzki utwardzonej |  |  |  |
| Chodnik dojściowy do wiaty |  |  |  |
| Kompostownik edukacyjny z deski kompozytowej (opcja) |  |  |  |
| Kompostownik edukacyjny z deski drewnianej impregnowanej (opcja) |  |  |  |
| RAZEM KOSZT: |  |  |  |
| Z kompostownikiem edukacyjnym z deski kompozytowej |  |  |  |
| Z kompostownikiem edukacyjnym z deski drewnianej impregnowanej |  |  |  |